TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 15 PRO VOZY

## SEAT TOLEDO TDi

1 - 2. Uvolni rámeček a manžetu řadící páky. Povol čtyři matice upevňující střední konzolu.

3. - 4. Vyjmi popelník, odstraň lištu a povol přední šrouby střední konzoly.

5.  	Demontuj střední konzolu.

6.  	Rozpoj výfukové potrubí.

- Demontuj  kryt výfukového potrubí.

8.  	Upevni středící šablonu (Sch2) do držáku zámku. Přilož držák zámku na bok podlahy vozu ze strany spolujezdce. Poloha držáku zámku je určena tvarem boku podlahy. Označ střed otvoru dle držáku.

9.  	Důlčikem zvýrazni a označ místo pro vodící otvor.

10. Úhlovou vrtačkou zhotov otvor Ø 6,8 mm v boku podlahy až do interiéru vozu.

11. Frézou Ø 46 mm (BF 5+8) vyfrézuj otvor.

12. Pro lepší přístup k upevňujícím šroubům rozřízni koberec na podlaze vozu dle obrázku.

13. Vystřeď držák zámku ve vyfrézovaném otvoru. Přes obvodové otvory držáku vrtej  kolmo tři otvory pouze přes plech podlahy.

14. Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi.

15. Pomocí pevnostních šroubů M6 x 18, podložek a matic proveď spojení držáku zámku s podlahou.

Před přiložením držáku zámku nanes na styčné plochy mezi držák a podlahu vozu dostatečné množství předepsaného tmelu. Vlož do držáku zámkovou část. Upevni na konec zámkové části vzpěru.

16. Dle obrázku přilož vrtací šablonu (BC 15) šipkou ve směru jízdy na kryt držáku řazení. Vrtej vodící otvor Ø 6,8 mm pouze přes plech krytu.

17.  Do předvrtaného otvoru nasaď frézu Ø 22 mm (BF 1+3) a frézuj otvor v plechu krytu skříně řazení.

- Demontuj pravý zadní šroub skříně řadícího mechanismu.

19. - 20. Vlož zámkovou část do držáku zámku. Na koncovou část zámkové části  nasaď oko vzpěry. Vzpěru upevni pomocí dodávaného šroubu M8 x 20. Koncovou část zámkové části zasuň do vyfrézovaného otvoru ve skříňce řadícího mechanismu. Pozor, aby neomezovala  funkci řazení. Polohu zasunutí urči tak, aby jistící čep 
v uzamčeném stavu na zpětný chod aretoval polohu řadící páky.

21. - 22.  Po ověření správné činnosti zařízení zatrhni šrouby vzpěry M8 x 20 a M6 x 12, rovněž zatrhni šroub držáku zámku M6 x 30.

23. - 24.  Proveď konečnou ochranu proti korozi. Použij předepsaný tmel.

25.  Namontuj zpět kryt  výfukového potrubí. Zkompletuj díly na podvozkové části vozu.

26.  Nasaď na kryt zámkové vložky  v interiéru vozu pryžovou manžetu.

27.  Upevni střední konzolu na původní místo. Označ střed zámkové vložky.

28.  Vrtej vodící otvor Ø 6,8 mm.

29. Frézou Ø 46 mm (BF 5+8) zhotov část otvoru v boku střední konzoly.

30. Proveď kompletaci všech dílů  v interiéru vozu.

Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permanon Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanon Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota, obj. č. HHA 381 005.

Případně (Karosserie Acryl grau, Art.No. 890 100 027 od firmy WÜRTH).

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.