# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 233 PRO VOZY

# ROVER 200

(mechanická převodovka)

- Demontuj plastový rámeček středového tunelu. Vyjmi rámeček s manžetou okolo řadící páky a demontuj upevňující šrouby střední konzoly. Střední konzolu odstraň.

- Ve spodní části vozu rozpoj výfukové potrubí.

- Objímku s okem připevni dle obrázku pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5.na řadící táhlo. Zadní hrana objímky by měla být cca 3 mm od kloubu řadící páky. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Středem oka objímky vrtej svisle (kolmo na podlahu vozu) otvor Ø 6,8 mm až do interieru vozu.

- Z interieru vozu frézuj dle vodícího otvoru frézou Ø 22 mm (BF 1+3) přes podlahu vozu otvor. Otřepy po frézování pečlivě odstraň.

- Demontuj tepelný kryt výfukového potrubí a posuň jej směrem k přední části vozu.

- Do držáku zámku vlož zámkovou část. Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 30 zámkovou část lehce připevni. Šrouby ještě nezatrhávej. Držák zámku vystřeď v otvoru podlahy vozu. Dle otvorů v držáku zámku vrtej přes podlahu vozu čtyři otvory Ø 6,8 mm. Proveď předepsanou ochranu proti korozi u všech zhotovených otvorů v podlaze vozu.

- Pomocí čtyřech dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18 a matic M6 proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu.

- Zámkovou část vyjmi z držáku zámku. Do držáku zámku připevni středící šablonu (Sch 1). Nasaď pečlivě zpět na původní místo střední konzolu. Dle otvoru ve středící šabloně vrtej přes střední konzolu otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru. Otvor následně převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Dle tohoto vodícího otvoru frézuj na vyjmuté střední konzolu otvor Ø 46 mm (BF 5+8). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zámkovou část opět připevni do držáku zámku. Na vedení zámkové části nasuň a upevni dle obrázku dodávaný kroužek se záchytem. Upevňující šroub M6 zatím nezatrhávej.

- Ověř správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně středem oka objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku objímky s žádnou částí mechanického zabezpečení, ani s žádnou jinou částí vozu. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Ověř a dle potřeby uprav také polohu zámkové části v držáku zámku (vůči střední konzole). Po ověření správné polohy a bezchybné funkce MZ Construct zatrhni všechny nezatržené šrouby.

- Dle otvoru v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Všechny části procházející podlahou vozu utěsni předepsaným tmelem.

- Zkompletuj všechny demontované díly.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Janoušek

Schválil:  Ing. Motáček