TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 416  PRO VOZY

# ROVER 200

- V interiéru vozu odstraň rámeček řadící páky, demontuj střední konzolu a rozpoj elektrickou instalaci.

- Dle obrázku demontuj pravý přední šroub upevňující mechanismus řazení.

- Demontuj také pravý zadní šroub mechanismu řazení.

- Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 25 proveď spojení zámkové části s podlahou vozu. Při zařazené poloze PARKING jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce MZZ zatrhni šrouby M6 x 25.

- Ve spodní části vozu vyměň na šroubech uchycujících zámkovou část k podlaze vozu originál matice za dodávané podložky a matice M6 zatrhávací.

- Obě matice M6 zatrhni.

- Na zámkovou část nasaď středící šablonu (Sch 7). Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot šablony označí ve střední konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- V označeném místě zhotov slabým vrtákem otvor Ø 4,1 mm.

- Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Zhotoveným otvorem frézuj Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil:       Motáček