# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT  CF 434  PRO VOZY

# ROVER 420 SI

- Odstraň rámeček a manžetu páky řazení.

- Odstraň kryt přístrojové desky ( resp. odstraň okolní rámeček autorádia, vyjmi autorádio, rozpoj elektrickou instalaci ). Povol označený šroub.

- Vyjmi dva vypínače. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Povol  dva označené šrouby.

- Odstraň  krytku na spoji dvojdílné střední konzoly.

- Povol dva  šrouby.

- Povol dva boční  šrouby předního dílu střední konzoly.

- Povol čtyři boční  šrouby zadního dílu střední konzoly.

- Odstraň  oba díly střední konzoly.

- Rozpoj výfukové potrubí.

- Odstraň zvukovou a tepelnou izolaci před pákou řazení. Odstraň pryžovou krytku na otvoru podlahy.

- Ustav vrtací šablonu (BC 434) dle otvoru v podlaze. Označ a vrtej otvory dle šablony.

- Frézuj otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

- Do otvoru v podlaze vlož pryžovou krytku. Pro přesnější označení otvoru přišroubuj zámkovou část k podlaze vozu. Označ otvor.

- Vrtej otvor Ø 6,8 mm. Otvor ošetři proti korozi.

- Proveď šroubové spojení dvěma šrouby M6 x 15 zámkové části  s podlahou vozu.

- Ustav přední díl střední konzoly. Dle zadního úchytu vrtej Ø 6,8 mm. Otvor ošetři proti korozi.

- Přišroubuj zadní úchyt zámkové části k podlaze vozu.

- Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí akrylátového tmelu: Karosserie Acryl grau od firmy Wūrth (DS 2).

- Upevni na táhlo řazení objímku s okem tak, aby při zařazení zpětného chodu a uzamčení  jistící čep volně procházel středem oka objímky táhla řazení a aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostní nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření správné funkce zatrhni  šrouby objímky řadícího táhla.

- Dle otvoru v objímce vrtej otvor Ø 4,1 mm do táhla řazení.

- Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Upevni na vzpěrnou tyč záchyt.  Ustav zarážku k boku podlahy tak, aby při uzamčení a snaze 
o násilné vyřazení záchyt zamezil vyřazení. Označ a vrtej dva otvory. Zarážku upevni k podlaze pomocí šroubů M6 x 18 a matic M6.

- Polohu záchytu ustav na tyči tak, aby vůle mezi hranou záchytu a zarážkou byla cca 6 mm. Šrouby zatrhej.

- Dle otvoru v záchytu vrtej otvor Ø 4,1 mm do vzpěrné tyče.

- Polohu záchytu pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Na zámkovou část nasaď středící šablonu (Sch 7). Upevni rámeček řadící páky na střední konzolu.  Hrot šablony označí  místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením rámečku řadící páky na původní místo. Po ověření správné polohy otvoru vrtej Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj  otvor Ø 39,5 mm ( BF 11+3 ). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na konec krytu zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č.5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.