# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 528  PRO VOZY

# ROVER 75

# (automatická převodovka)

- V zadní části střední  konzoly vyjmi popelník.

- Demontuj dva označené šrouby

- Demontuj kryt ruční brzdy.

- Odstraň hlavici a rámeček s manžetou řadící páky.

- Povol z obou boků střední konzoly šrouby které ji upevňují.

- Dle obrázku vyjmi plastový kryt  umístěný nad rádiem.

- Povol dva  šrouby upevňující  kryt rádia.

- Povol dva  šrouby upevňující  rádio.

- Odstraň rádio, rozpoj el. instalaci.

- Dle obrázku vyjmi plastový kryt  klimatizace.

- Povol čtyři  šrouby upevňující  klimatizaci, rozpoj el. instalaci.

- Povol dva  šrouby upevňující  střední konzolu.

- Povol dva  šrouby.

- Demontuj střední plastovou konzolu.

- Rozřízni  dle obrázku manžetu okolo mechanismu řazení.

- Rozřízni  dle obrázku před mechanismem řazení koberec.

- Ze strany řidiče převrtej původní otvor v příčce na Ø 8 mm.

- Nanýtuj  matici M 6 na příčku na straně řidiče.

- Přední úchyt zámkové části upevni pomocí dodávaného šroubu M6 a podložky na příčku.

- Na páku řazení upevni objímku s okem tak, aby při zařazení polohy parking a uzamčení zámkové části procházel jistící čep středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému kontaktu objímky s koncem zámkové části, ani k jinému omezení řazení.

- Po ověření správné činnosti MZ dle otvoru v zámkové části vrtej  otvor do podlahy vozu.

- Dle otvoru v zámkové části vrtej  otvor do podlahy vozu.

- Dva označené otvory převrtej na Ø 8 mm.

- Do otvorů nalisuj nýtovací matice M6.

- Znovu upevni úchyty zámkové části k příčce a podlaze vozu. Po ověření správné činnosti zatrhni šroub M6.

- Po ověření správné činnosti a bezchybné funkce MZ šrouby upevňující zámkovou část zatrhni.

- Zatrhni rovněž šroub  objímky páky řazení.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Pečlivě umísti střední konzolu na původní místo. Hrot středící šablony (Sch 7) označí bod pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného bodu vrtej do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Po ověření správné polohy frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu.

- Zkontroluj správnou činnost zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  V. Motáček

Schválil:       K. Ambrož