TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ  
CONSTRUCT CF 1014 PRO VOZY

RENAULT MODUS (mr. 2006)

(automatická-sekvenční převodovka)

- V zadní části panelu střední konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

2. - 3. Uvolněte pouzdro řadící páky a sejměte madlo, viz obr.

4.    Odstraňte kryt řazení.

5.    Demontujte upevňující šrouby panelu střední konzoly.

6.    Panel střední konzolu odstraňte. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

7.    U předního dílu střední konzoly demontujte upevňující šrouby.

8.    Přední díl střední konzoly odstraňte.

9.   Ze strany řidiče přiložte dodávanou vrtací šablonu (BC 1014) do výlisku v boční stěně kulisy mechanismu řazení, viz obr. Dle šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

10.	Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

11.	Dle tohoto vodícího otvoru frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Piliny po vrtání a frézování pečlivě odstraňte.

12.	Ze strany řidiče demontujte levý přední i zadní originál šroub mechanismu řazení.

13.	Na místo demontovaných originál šroubů připevněte zámkovou část, viz obr. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 65 a M8 x 20 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

14.	Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazení polohy parking a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte oba upevňující šrouby M8.

15.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

16. - 17. Přední díl střední konzoly umístěte pečlivě zpět na původní místo. Hrot středící šablony označí na vnitřní straně plastu bod pro zhotovení otvoru. V tomto označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením předního dílu střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

Znovu ověřte správnost vyvrtaného otvoru umístěním předního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle tohoto otvoru do předního dílu střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

18. - 19. Dle potřeby odstraňte označené (zavazející) plastové části předního dílu střední konzoly, viz obr.

20. - 21. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. V interieru vozu nasaďte na kryt zámkové vložky pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Zumpfe D.