TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1078  PRO VOZY

RENAULT CLIO (mr. 2006)  R-dopředu

(mechanická, 6-ti stupňová  převodovka)

- Vyjměte kryt řazení.

- Odstraňte plastový kryt.

- Demontujte označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Demontujte označené boční šrouby střední konzoly.

- Střední konzolu odstraňte.

- Před mechanismem řazení rozřízněte koberec podlahy vozu.

- Dle obrázku ze strany řidiče přiložte na označené místo v prolisu boční stěny kulisy mechanismu řazení dodávanou vrtací šablonu (BC 948). Dle správně umístěné šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy a piliny po vrtání a frézování pečlivě odstraňte.

- Demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení (strana řidiče).

- Koncovou část trubky vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanisme řazení.

Na místa demontovaných originál šroubů mechanismu řazení připevněte dle obrázku úchyty zámkové části. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů 
M8 x 35 (s podložkami).

- Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. V odemčeném stavu nesmí při řazení ostatních rychlostních stupňů docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct zatrhněte oba upevňující šrouby M8.

13.  Dle potřeby odřízněte zavazející část koberce podlahy vozu.

14.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

15. Střední konzolu upevněte zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). V označeném místě vrtejte do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

16. Správnost vyvrtaného otvoru zkontrolujte přiložením střední konzoly na původní   místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

17. Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

18. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K..