# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1019  PRO VOZY

# HONDA CIVIC (mr. 2006) sedan

# (mechanická, 6-ti stupňová převodovka - řazení lanovody)

1.	Demontujte rámeček s manžetou řadící páky.

2.	Vyjměte horní plastový kryt středové konzoly.

3.	V odkládací přihrádce demontujte označené upevňující šrouby.

4.	Před řadící pákou demontujte označené upevňující šrouby.

5.	Odstraňte po obou stranách středové konzoly plastové krytky a upevňující šrouby demontujte.

6.	Odstraňte plastový kryt a demontujte upevňující šroub.

7.	Středovou konzolu odstraňte.

8.	Demontujte označené upevňující šrouby mechanismu řazení.

9.	Ze strany řidiče demontujte označený upevňující šroub.

10.	Ze strany řidiče přiložte k boční stěně kulisy řazení vrtací šablonu (BC 1019), viz obr. Dle správně umístěné šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

11.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

12.	Na místa demontovaných originál šroubů vložte dle obrázku potřebný počet velkoplošných podložek Ø 8 (pro správné výškové nastavení záchytu kolíku použijte buď 2 ks, nebo 4 ks podložek).

13.	Na vložené podložky nasaďte záchyt kolíku a připevněte jej dle obrázku na místo pravého demontovaného originál šroubu pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 50 
(s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

14.	Zámkovou část připevněte dle obrázku na místo demontovaného předního levého originál šroubu (šroub M8 x 60) a levého otvoru záchytu kolíku (šroub M8 x 70). Pod oba šrouby použijte dodávané tvarové podložky Ø 8,3 mm. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

15.	Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

16.	- 17. V případě, že bude docházet k nežádoucímu kontaktu vedení zámkové části s plastovou kulisou řazení, odstraňte potřebnou část této kulisy, viz obr.

18.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření všechny tři upevňující šrouby zatrhněte.

19.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

20.	Středovou konzolu vložte na původní místo. Hrot šablony označí na této plastové konzole místo pro zhotovení otvoru.

V tomto označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Zkontrolujte správnost vyvrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

21.	Opět ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézujte přes plastovou konzolu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

22. - 23. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé  části  mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Zumpfe D.