TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1082 PRO VOZY

RENAULT THALIA (mr. 2006)

(mechanická převodovka - řazení tyčí)

- Vyjměte popelník.

- Rozpojte elektrickou instalaci.

- Demontujte střední konzolu.

- Povysuňte manžetu řadící páky, případně ji vyjměte.

- Před řadící pákou demontujte plechový držák.

- V podvozkové části vozu demontujte krycí plech.

- Na přední dva šrouby upevňující mechanismus řazení přiložte dle obrázku dodávanou vrtací šablonu (BC 587). Dle šablony vrtejte otvor Ø 6,8 mm přes podlahu až do interiéru vozidla.

- Dle zhotoveného otvoru frézujte přes podlahu vozu otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otvor ošetřete proti korozi předepsanou barvou.

- Vedení zámkové části vložte do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu. Úchyty zámkové části ustavte tak, aby byl přední úchyt rovnoběžný s přední stranou kulisy mechanismu řazení (viz. obr.).

Dle úchytů zámkové části vrtejte přes podlahu vozu dva otvory Ø 6,8 mm pro následné upevnění. Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 30 a matic M6 připevněte zámkovou část k podlaze vozu. Šrouby zatím nezatrhávejte.

- V podvozkové části vozu připevněte zkušebně na řadící táhlo dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5.

Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

11. - 12. Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte oba upevňující šrouby úchytů zámkové části.

13.	Okolo trubky vedení zámkové části procházející podlahou vozu proveďte předepsané zatmelení.

14.	Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a zatrhněte i čtyři šrouby objímky řadícího táhla.

15.	Dle otvoru v objímce vrtejte do řadícího táhla otvor Ø 4,1 mm. Otvor vrtejte opatrně pouze přes jednu stěnu táhla řazení.

16.	Polohu objímky na táhle řazení pojistěte dodávaným pevnostním nýtem.

17.	Na kloubu řadícího táhla demontujte dle obrázku originál matici M8.

18.	Původní matici vyměňte za dodávanou matici M8 zatrhávací (s velkoplošnou podložkou Ø 8,4 mm). Po ověření správné a bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct matici zatrhněte.

19.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 6).

20.	Střední konzolu upevněte zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Označeným místem vrtejte do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Správnost vyvrtaného otvoru zkontrolujte přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte  na Ø 6,8 mm.

21.	Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 44 mm (BF 10+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

22. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec M.