TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 112  PRO VOZY

# RENAULT 19

- Uvolni rámeček manžety řadící páky. Demontuj střední konzolu.

- Na spodní straně vozu demontuj výfukové potrubí.

- Přilož vrtací šablonu BC 112 na přední dva šrouby uchycení tělesa řadící páky.
Dle obrázku vrtej otvor Ø 6,8 mm kolmo na podlahu až do interiéru vozu.

- Předvrtaným otvorem frézuj Ø 22 mm.(BF 1+3)

- Odvrtej upevňující nýty krytu výfukového potrubí. Odstraň tento kryt.

- Na levé straně otvoru 22 mm rozřízni a dle obrázku odstraň koberec pro uchycení držáku zámku.

- Demontuj zadní matici M 6 upevňující mechanismus řazení na straně spolujezdce.

- Odstraň část pravého žebra mechanismu řazení.

- Konec zámkové  části vlož do vyfrézovaného otvoru. Dle obrázku nasaď  zadní úchyt zámkové části  na originál šroub M6.  Ukotvi jej dodávanou zatrhávací maticí M6.

- Předním úchytem  zámkové části vrtej otvor Ø 6,8 mm. Do podlahy. Všechny otvory ošetři proti korozi.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 18 a matice  M6 s podložkou proveď spojení  zámkové části s podlahou vozu. Po ověření správné polohy zámkové části šroub a matici zatrhni.

- Nasaď a přinýtuj na původní místo kryt výfukového potrubí.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Nasaď na konec zámkové  části záchyt proti stažení objímky.Na řadící táhlo upevni objímku s okem. Seřiď vzájemnou polohu oka objímky  a jistícího čepu zámku. Jistící čep musí volně procházet středem oka objímky. Při řazení všech rychlostních stupňů nesmí docházet k doteku objímky s podlahou tunelu, ani k jinému omezení řazení.

- Po ověření bezchybné funkce zatrhni šrouby objímky táhla řazení.

- Přes objímku vrtej do táhla řazení Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď zatmelení zámkové části procházející otvorem v  podlaze vozu.

- Nasaď na kryt zámkové vložky  středící šablonu Sch 6.

- Střední konzolu  upevni na původní místo. Hrot šablony označí místo středu krytu zámkové vložky.

- Dle označeného bodu vrtej otvor Ø 4.1 mm. Po ověření správné polohy zhotoveného otvoru jej převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj Ø 44 mm (BF 10). Otřepy začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru i v podvozkové části vozu.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí akrylátového tmelu (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.