TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1135 PRO VOZY

RENAULT KANGOO (mr. 2007) R-dozadu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte je nahoru přes rukojeť páky řazení.

2. - 3. Demontujte označené upevňující šrouby středové konzoly (boční šrouby po obou stranách).

4.	Vyjměte středovou konzolu. Rozpojte konektor elektroinstalace.

5.	Ze strany řidiče přiložte dle obrázku vrtací šablonu (BC 1135) do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle šablony zhotovte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

6.	Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

7.	Ověřte správnost zhotoveného otvoru. Po ověření dle tohoto otvoru frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

8.	Trubku zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části připevněte dle obrázku k originál otvoru v tunelu podlahy vozu, spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15, podložky a matice (matici vložte v interiéru vozu pod horní plech středového tunelu). Šroub ještě nezatrhávejte.

9.	Zadní úchyt zámkové části (s dvěma otvory) ustavte na tunelu podlahy vozu tak, aby byl  rovnoběžný s boční stranou kulisy mechanismu řazení (viz. obr.).

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Případně ještě seřiďte polohu zámkové části na tunelu podlahy vozu 
a následně vrtejte dle otvoru v úchytu přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm. Zhotovený otvor ošetřete proti korozi předepsanou barvou.

10. - 11. Do zhotoveného otvoru vložte zatrhávací šroub M6 x 15 (s podložkou), tím polohu zámkové části fixujete a následně zhotovte i dle druhého otvoru v úchytu zámkové části přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm. Zhotovený otvor ošetřete proti korozi předepsanou barvou. Následně vložte do zhotoveného otvoru druhý zatrhávací šroub M6 x 15. Na oba šrouby z podvozkové části vozu našroubujte dodávané matice M6 (Lock).

12.	Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. V odemčeném stavu při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení! Po ověření bezchybné funkce zatrhněte všechny tři šrouby upevňující zámkovou část k podlaze vozu.

13.	V místě uložení zámkové části odřízněte dle potřeby části koberce podlahy vozu.

14.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

15.	Středovou konzolu vložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). 
V označeném místě vrtejte do středové konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Správnost vyvrtaného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

16.	Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru vložením středové konzoly na původní místo. Dle otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

17. - 18. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  	Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  	Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použijte základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použijte Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsněte akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec M.