TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 114  PRO VOZY

# RENAULT LAGUNA

- V interieru vozu demontuj rámeček a manžetu řadící páky. Odstraň střední konzolu.

- Na spodní části vozu rozpoj výfukové potrubí  a demontuj kryt výfukového potrubí.

- Dle obrázku přilož vrtací šablonu (BC 114) k radiusové hraně držáku řadícího mechanismu. Označ a vrtej Ø 6,8 mm až do interieru vozu.

- Dle předvrtaného otvoru frézuj Ø 22 mm (BF 1+3).

- Demontuj obě originál matice M8 upevňující přední část držáku mechanismu řazení. Na originál šrouby upevni zámkovou část. Spojení zámkové části  s podlahou vozu proveď pomocí dodávaných podložek a zatrhávacích  matic M8. Po ověření správné polohy zámkové části matice zatrhni.

- Proveď konečnou ochranu proti korozi předepsaným způsobem. Na kloubu táhla řazení vyměň originál matici M6 za dodávanou matici zatrhávací. Matici pojisti proti samovolnému povolení. Použij lepidlo SSM od firmy Würth.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Dle obrázku upevni objímku s okem na táhlo řazení.   Seřiď vzájemnou polohu jistícího čepu a oka objímky. Jistící čep musí volně  procházet středem oka objímky. Zkontroluj, zda při prořazení ostatních rychlostí nedochází k doteku objímky  táhla řazení s podlahou vozu, ani k jinému omezení řazení. Zkontroluj správnou činnost zařízení několikerým uzamčením. Po ověření správné činnosti zatrhni čtyři šrouby M6 x 15 objímky řadícího táhla.

- Přes objímku vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm. Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Jestliže to dovoluje délka šroubu, pojisti originál matici kloubu řadícího  táhla proti povolení ještě dodávanou zatrhávací maticí M8.

- Na podvozkové části vozu zkompletuj výfukové potrubí a kryt výfukového potrubí.

- Na kryt zámkové vložky  nasaď  středící šablonu  (Sch 6). Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot šablony označí  místo pro zhotovení otvoru pro kryt zámkové vložky. Označeným bodem vrtej Ø 4,1 mm.  Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm. Frézuj  Ø 44 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů v interieru vozu.

Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

Vyplň řádně a čitelně záruční list

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Janoušek M.

Schválil:        Ing. Motáček V.