TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 115  PRO VOZY

RENAULT MEGANE

(mechanická převodovka)

- Na spodní části vozu demontuj přední kryt výfukového potrubí. Uvolni rámeček manžety řadící páky. Demontuj  střední konzolu.

- Nasaď na přední šrouby držáku mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 115).
Vrtej Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru v podlaze vozu frézuj otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

- Zkušebně zasuň zámkovou část do vyfrézovaného otvoru. Je nutné nůžkami na plech odstřihnout označenou vrchní část plechového výlisku pro pravý úchyt zámkové části  tak, aby úchyt ležel na plechu podlahy.

- Zasuň zámkovou část do vyfrézovaného otvoru v podlaze. Natoč ji tak, aby čelo krytu zámkové vložky bylo rovnoběžně s bokem střední konzoly. Vrtej dva otvory 
Ø 6,8 mm. Všechny vyvrtané otvory  ošetři  proti korozi.

- Pomocí šroubů M6 a matic s podložkami proveď spojení zámkové části  s podlahou vozu. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Upevni na táhlo řazení objímku tak, aby při uzamčení jistící čep procházel středem oka objímky. Prořaď všechny rychlostní stupně. Nesmí docházet ke styku objímky s podlahou, ani k jinému omezení řazení. Po ověření správné funkce zatrhni šrouby držáku zámkové části. Proveď zatmelení okolo zámkové části procházející podlahou vozu.

- Proveď zkušební uzamčení. Po ověření správné funkce zatrhni čtyři šrouby objímky táhla řazení.

- Přes objímku vrtej otvor Ø 4,1 mm do táhla řazení. Dodávaným pevnostním nýtem pojisti polohu objímky a táhla. Proveď kompletaci všech dílů na podvozkové části vozu.

- Upevni střední konzolu na původní místo. Slabým vrtákem najdi přes střední konzolu střed krytu zámkové vložky. (Případně je možné použít středící šablonu  (Sch 6), kde hrot označí v boku střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Tímto místem vrtej otvor Ø 4,1 mm). Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm. Předepsanou frézou Ø 44 mm (BF 10+3) zhotov otvor ve střední konzole.

- V interiéru zkompletuj všechny demontované díly.

Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Janoušek M.

Schválil:        Ing. Motáček V.