TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 211 PRO VOZY

# RENAULT KANGOO

- Rozpoj výfukové potrubí.

- Demontuj tepelný kryt výfukového potrubí.

- V interiéru vozu odstraň rámeček a manžetu řadící páky.

- Demontuj střední konzolu.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- Dodávanou vrtací šablonu (BC 211) vlož dle obrázku na dva přední originál šrouby mechanismu řazení. Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov otvor až do interiéru vozu.

- Předvrtaným otvorem frézuj Ø 22 mm (BF 1+3).

- V místě upevnění zámkové části odstraň dle obrázku  část zvukové izolace.

- Zámkovou část vlož do vyfrézovaného otvoru. Zámková část je orientována tak, aby v neuzamčeném stavu byl klíč rovnoběžně s osou vozu. Dle úchytů zámkové části vrtej dva otvory Ø 6,8 mm přes podlahu vozu. Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi předepsaným způsobem.

Pomocí šroubu M6 x 25, M6 x 18 a matic M6 s podložkou proveď spojení zámkové  části s podlahou vozu. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na táhlo řazení upevni objímku s okem. Seřiď     vzájemnou polohu zámkové části a objímky táhla řazení. V uzamčeném stavu jistící čep volně prochází středem oka objímky. Zkontroluj, zda při prořazení ostatních rychlostních stupňů nedochází k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni čtyři šrouby M6 x 15 objímky táhla řazení a šrouby upevňující zámkovou část k podlaze vozu.

- Přes objímku táhla řazení vrtej Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Dle obrázku vyměň na kloubu táhla řazení originál matici M8 za dodávanou matici zatrhávací.

- Proveď zatmelení všech částí procházejících podlahou vozu. Použij  předepsaný tmel.

- Upevni střední konzolu do původní polohy. Slabým vrtákem najdi střed krytu zámkové vložky, resp. nasaď na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 6). Hrot označí místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtej otvor Ø 4,1 mm. Po ověření správné polohy Ø 4,1 mm převrtej na Ø 6,8 mm.

- Na vyjmuté střední konzole frézuj dle předvrtaného otvoru Ø 44 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů jak na  podvozkové části, tak 
i v interiéru vozu.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.