TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT Cf 413 PRO VOZY

RENAULT CLIO (od r.98)

(mechanická převodovka)

- Uvolni manžetu a rámeček řadící páky.

- Demontuj střední konzolu. V místě vrtání otvoru pro zámkovou část odsuň el. instalaci.

- Ve spodní části vozu rozpoj výfukové potrubí. Demontuj kryt výfukového potrubí.

- Dle obrázku přilož šablonu (BC 413) na přední šrouby držáku mechanismu řazení. Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov otvor až do interieru vozu. Pozor na elektrickou instalaci.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo upevni orientačně objímku s okem pomocí čtyř zatrhávacích šroubů  M6 x 15. Šrouby zatím nezatrhávej. Polohu objímky řadícího táhla  urči tak, aby vyvrtaný otvor byl souosý s otvorem oka objímky.

- Předvrtaným otvorem frézuj Ø 22 mm (BF 1+3) až do interieru vozu. Pozor na elektrickou instalaci. Otřepy začisti.

- Zámkovou část vlož dle obrázku do vyfrézovaného otvoru. Označený úchyt zámkové části musí být rovnoběžný s přední hranou držáku mechanismu řazení. Dle úchytu vrtej otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Po ověření správné polohy zámkové části zhotov také dle druhého úchytu otvor 
Ø 6,8 mm.

- Všechny zhotovené otvory ošetři proti korozi. Dle obrázku vlož na označený otvor  zastřiženou podložku Ø 6,6 mm.

- Zámkovou část upevni k podlaze vozu pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů 
M6 x 30, M6 x 25 a matic M6 s podložkou LOCK. Zkontroluj správnou funkci MZ Construct. Při zařazeném zpětném chodu a uzamčení jistící čep prochází volně středem oka objímky řadícího táhla  a aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k dotyku objímky s podlahou vozu, ani k jinému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni čtyři šrouby M6 x 15 objímky řadícího táhla.

- Šrouby M6 x 30 a M6 x 25 zatrhni.

- Na konec zámkové části nasaď středící šablonu (Sch 6).

- Upevni střední konzolu do původní polohy. Hrot označí v konzole místo pro střed zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov označeným místem  otvor.

- Znovu upevni střední konzolu do původní polohy. Ověř, zda je vyvrtaný otvor ve středu zámkové vložky.

- Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Předvrtaným otvorem frézuj Ø 44,3 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

- Dle otvoru v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď konečnou ochranu proti korozi předepsaným způsobem. Použij tmel: Karosserie Acryl grau od firmy Würth.

- Na kloubu řadící tyče demontuj původní matici M8. Vyměň ji za dodávanou matici M8 zatrhávací.

- Matici pojisti proti samovolnému povolení lepidlem SSM od firmy Würth.

- Matici M8 zatrhni.

- Proveď kompletaci všech dílů jak na podvozkové části, tak i v interieru vozidla. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.