# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 517 PRO VOZY

# RENAULT ESPACE 2.2

# (mechanická převodovka)

- Odstraň  manžetu řadící páky.

- Demontuj šroub krytu střední  konzoly. Konzolu odstraň.

- Dle obrázku demontuj dvě označené matice M 8.

- Na zadní originál šrouby připevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic 
M8 a podložek držák zámku. Obě matice zatrhni.

- Označ dle  přední části zámkové části  polohu pro vystřihnutí  pravé části plastového boku řadícího mechanismu.  Označenou část plastu odstřihni.

- Konec zámkové části vlož dle obrázku do držáku zámku, upevni jej dvěma šrouby M6x10. Přední úchyt zámkové části upevni pomocí dodávaného  šroubu  M6 a  matice  na přední pravý otvor  držáku mechanismu řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 20 připevni dle obrázku na páku řazení dvojdílnou objímku tak, aby při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části procházel jistící čep volně středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému kontaktu objímky s koncem zámkové části 
a držáku a ani k jinému omezení řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Po ověření správné činnosti a bezchybné funkce MZ  označené šrouby zatrhni.

- Označené šrouby zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot středící šablony označí místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Dle označeného bodu vrtej do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 6,8 mm.

- Po ověření správné polohy frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď  pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  V. Motáček

Schválil:        K. Ambrož