TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  Cf 532  PRO VOZY

RENAULT LAGUNA 1.9 dCi  r.v.99

(mechanická převodovka - řazení bovdeny)

- Uvolni manžetu a rámeček řadící páky.

- Za řadící pákou vyjmi ovládací panel a rozpoj elektrickou instalaci.

- Vyjmi popelník.

- Pod popelníkem demontuj označené šrouby.

- Demontuj panel popelníku se zapalovačem. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj označené šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Demontuj střední konzolu.

- Ke spodní části páky řazení přilož dle obrázku dodávané oko řadící páky. Na řadící páce označ dle otvoru v oku bod pro zhotovení otvoru pro šroub.

- Označeným místem vrtej přes spodní část páky řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Znovu přilož oko k řadící páce. Z druhé strany řadící páky přilož dle obrázku k vyvrtanému otvoru dodávaný kryt řadícího bovdenu.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 proveď spojení oka a krytu bovdenu s řadící pákou. Šroub zatím nezatrhávej.

- Vedení zámkové části přilož dle obrázku k přední stěně mechanismu řazení. Úchyty zámkové části přilož dle obrázku k plechům v přední části mechanismu řazení. Ověř správnou polohu zámkové části. V uzamčeném stavu a při zařazeném zpětném rychlostním stupni musí vysunutý jistící čep volně procházet středem otvoru oka řadící páky a tím aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření vrtej dle obou úchytů zámkové části otvory Ø 6,8 mm přes plechy mechanismu řazení.

- Pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 a zatrhávacích matic proveď spojení úchytů zámkové části s plechy mechanismu řazení. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení šrouby a matice zatrhni.

- Zatrhni i šroub oka řadící páky.

- Dle obrázku demontuj zadní levou originál matici mechanismu řazení.

- Na zadní levý originál šroub mechanismu řazení připevni dle obrázku pomocí dodávané zatrhávací matice M8 kryt volícího bovdenu. Matici zatrhni.

- V zadní části mechanismu řazení vyměň dle obrázku originál matici za dodávanou matici M8 zatrhávací. Matici zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu pečlivě do původní polohy. Hrot označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor.

- Znovu upevni střední konzolu do původní polohy. Ověř, zda je vyvrtaný otvor ve středu krytu zámkové vložky. Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Dle předvrtaného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil:      Motáček