TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 544   PRO VOZY

RENAULT SCENIC 1.9 dTi (MR. 2000)

(mechanická převodovka)

- Povol z obou bočních stran plastové konzoly upevňující šrouby. Odstraň oba boční kryty.

- Odstraň rámeček s manžetou řadící páky.

- Povol z obou bočních stran upevňující šrouby.

- V zadní části povol dva označené šrouby střední konzoly.

- Dle obrázku povol dva označené upevňující šrouby.

- Odstraň odkládací prostor konzoly.

- Povol dva označené šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- Rozpoj v přední části výfukové potrubí. Demontuj šrouby, které upevňují přední a střední tepelné výfukové clony.

- Dle obrázku přilož vrtací šablonu (BC 544/1) na dva pravé originál šrouby upevňující řadící mechanismus. Dle šablony vrtej otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Na straně spolujezdce odřízni dle obrázku koberec ( i v místě upevnění držáku zámku).

- Dle originál otvoru v pravé straně rámečku vrtej otvor Ø 6,8 mm pro uchycení zámkové části k podlaze vozu. Zhotovený otvor ošetři proti korozi.

- Dle předního otvoru (zhotoveného dle šablony BC 544/1) frézuj Ø 22 mm (BF 1+3) přes  podlahu vozu. Vyfrézovaný otvor ošetři proti korozi

- Na straně spolujezdce odřízni dle obrázku koberec.

- Demontuj označený boční šroub M8.

- Ze strany spolujezdce odřízni dle obrázku část obruby topení.

- Dle obrázku proveď spojení držáku zámku pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů 
( M6 x 35 a M8 x 25 + podložka ).  Šrouby zatím nezatrhávej.

- Odřízni označenou výztuhu.

- Přilož vrtací šablonu (BC 544/2) dle obrázku na pravý boční kryt konzoly. Vrtej otvor Ø 6,8 mm.

- Frézou Ø 39,5 mm ( BF 11 ) frézuj otvor do střední konzoly. Otřepy pečlivě začisti.

- Na řadící táhlo připevni pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5 dvoudílnou objímku s okem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni seřiď vzájemnou polohu oka objímky a jistícího čepu tak, aby nedocházelo ke styku objímky táhla řazení s karosérií, ani k žádnému jinému omezení řazení. Jistící čep musí volně procházet středem oka objímky.

- Zkontroluj správnou polohu objímky řadícího táhla a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Šrouby objímky zatrhni.

- Dle otvoru v objímce vrtej do řadící tyče otvor Ø 4,1 mm.

- Objímku pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

25. - 26.  Po ověření bezchybné funkce šrouby upevňující zámkovou část zatrhni.

- Okolo zámkové části procházející podlahou vozu proveď zatmelení směsí akrylátového tmelu.

- Zkontroluj, zda nedochází ke kontaktu objímky na táhle řazení s tepelnou clonou výfukového  potrubí, případně clonu prohni. Zkompletuj všechny demontované díly.

29. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů jak na podvozkové části, tak i v interieru vozidla. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 6.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.