TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 590  PRO VOZY

RENAULT MEGANE 1.6 16V

(mechanická převodovka - řazení táhly)

- U zadního dílu střední konzoly vyjmi panel s ovladači. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj upevňující šroub.

- Odstraň zadní díl střední konzoly.

- U předního dílu střední konzoly demontuj za řadící pákou upevňující šroub.

- Vyjmi rámeček s koženkou řadící páky.

- Demontuj upevňující šrouby předního dílu střední konzoly.

- Odstraň přední díl střední konzoly.

- Ve spodní části vozu demontuj krycí plechy.

- Na přední dva originál šrouby mechanismu řazení nasaď dle obrázku vrtací šablonu (BC 590). Dle šablony vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsaným způsobem.

- Dle obrázku demontuj pravou zadní originál matici mechanismu řazení.

- Dle obrázku vlož vedení  zámkové části do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu. Úchyt zámkové části připevni na zadní pravý originál šroub mechanismu řazení pomocí dodávané zatrhávací matice M6. Matici zatím nezatrhávej. Dle předního úchytu zámkové části vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm. Otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou.

- Přední úchyt zámkové části připevni k podlaze vozu pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 35, podložky a matice M6. Šroub ani matici zatím nezatrhávej.

- Na řadící táhlo připevni dle obrázku pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5  dvoudílnou objímku s okem. Zkontroluj správnou polohu objímky několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně středem oka objímky a tím aretuje polohu řadící páky.

- Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni matice i šroub připevňující zámkovou část k podlaze vozu.

- Proveď zatmelení okolo vedení zámkové části procházející přes podlahu vozu. Použij předepsaný těsnící tmel.

- Zkontroluj správnou polohu objímky řadícího táhla a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Šrouby objímky zatrhni.

- Dle otvoru v objímce vrtej do řadícího táhla otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Na kloubu řadícího táhla vyměň originál matici za dodávanou matici M8 zatrhávací.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Přední díl střední konzoly nasaď pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky.

- Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj dle vodícího otvoru do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

25. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů jak na podvozkové části, tak i v interieru vozidla. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.