TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT Cf 600  PRO VOZY

RENAULT LAGUNA, 6-ti rychlostní (r.v.2001)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- V zadní části střední konzoly demontuj boční šrouby.

- Vyjmi manžetu ruční brzdy.

- Odstraň madlo, manžetu a rámeček řadící páky.

- Demontuj panel s popelníkem.

- Dle obrázku odstraň horní plastový rámeček střední konzoly. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Dle obrázku demontuj dva přední šrouby střední konzoly.

- Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku (ze strany řidiče) přilož vrtací šablonu (BC 600) do výlisku v boční stěně mechanismu řazení. Dle správně umístěné šablony vrtej do stěny mechanismu řazení dva otvory Ø 4,1 mm. Otvory převrtej na Ø 6,8 mm.

- - 10.  Dle zhotovených otvorů frézuj opatrně přes stěnu mechanismu řazení dva otvory 
Ø 22 mm (BF 1+3).

11. Dle obrázku oba otvory propiluj.

12. Ze strany řidiče demontuj dle obrázku levou přední a zadní originál matici mechanismu    řazení.

13. Dle obrázku vsuň koncovou část vedení zámkové části do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení a úchyty zámkové části nasaď na levý přední a zadní originál šroub mechanismu řazení.  Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M 8. Matice zatím nezatrhávej.

14. Zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni obě matice M 8.

15. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

16. Upevni střední konzolu pečlivě do původní polohy. Hrot označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor.

- Znovu upevni střední konzolu do původní polohy. Ověř, zda je vyvrtaný otvor ve středu krytu zámkové vložky. Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu    č. 5.

-     Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček