TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  Cf 603  PRO VOZY

RENAULT LAGUNA 1.6 16V (mr. 2001)

(mechanická převodovka)

- V zadní části střední konzoly demontuj boční šrouby.

- Vyjmi manžetu ruční brzdy.

- Odstraň madlo, manžetu a rámeček řadící páky.

- Vyjmi popelník.

- Dle obrázku odstraň horní plastový rámeček střední konzoly. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Dle obrázku demontuj dva přední šrouby střední konzoly.

- Odstraň střední konzolu.

- Odstraň tlumící kryt mechanismu řazení.

- Dle obrázku demontuj tři originál matice mechanismu řazení (dvě zadní a pravou přední).

- Na dva zadní originál šrouby mechanismu řazení nasaď dle obrázku držák zámku a pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M 8 proveď spojení s podlahou vozu.

- Ze strany spolujezdce zasuň konec vedení zámkové části do kroužku držáku zámku a přední úchyt zámkové části nasaď na pravý přední originál šroub mechanismu řazení. Spojení předního úchytu s podlahou vozu proveď opět pomocí dodávané zatrhávací matice M8. Matice zatím nezatrhávej.

- Na řadící páku připevni dle obrázku pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25 dvoudílnou objímku s okem. Polohu objímky urči tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení zatrhni matice držáku zámku i matici předního úchytu zámkové části.

- Znovu se ujisti o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Zatrhni šrouby M8 x 25 objímky řadící páky i šrouby M6 x 30 upevňující vedení zámkové části do kroužku držáku zámku.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor.

- Znovu upevni střední konzolu do původní polohy. Ověř, zda je vyvrtaný otvor ve středu krytu     zámkové vložky. Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

-     Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.