TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 
MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT Cf 603/B  PRO VOZY

RENAULT LAGUNA 1.8i, 2.0i (od r.v. 2005)

(mechanická převodovka)

- V zadní části střední konzoly demontujte boční šrouby.

- Vyjměte manžetu ruční brzdy.

- Odstraňte madlo, manžetu a rámeček řadící páky.

- Vyjměte popelník.

- Dle obrázku odstraňte horní plastový rámeček střední konzoly. Rozpojte elektrickou instalaci.

- Dle obrázku demontujte dva přední šrouby střední konzoly.

- Odstraňte střední konzolu.

- Odstraňte tlumící kryt mechanismu řazení.

- Dle obrázku demontujte tři originál matice (případně šrouby) mechanismu řazení.

Pozn. U vozů mohou nastat varianty buď s originál maticemi, nebo originál šrouby, upevňujícími mechanismus řazení.

Proto dodáváme pro upevnění mechanického zabezpečení jak 3 ks zatrhávacích matic M8, tak 3 ks zatrhávacích šroubů M8 x 35. Použití zvolte dle varianty vozu.

- Na dva zadní originál šrouby mechanismu řazení nasaďte dle obrázku držák zámku 
a pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M 8 proveďte spojení s podlahou vozu. Matice ještě nezatrhávejte.

Pokud jsou místo originál šroubů v podlaze vozu otvory se závitem, připevněte držák zámku k těmto otvorům pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 35. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Pozn. Pro tento typ vozu se používá nový držák zámku, jenž se od předchozího držáku tvarově liší (viz menší foto). Technologický postup je nafocen ještě se starším typem držáku, proto je vložena ilustrační fotografie aktuálního dílu.

- Ze strany spolujezdce zasuňte konec vedení zámkové části do kroužku držáku zámku 
a přední úchyt zámkové části nasaďte na pravý přední originál šroub (příp. otvor 
se závitem) mechanismu řazení. Spojení předního úchytu s podlahou vozu proveďte opět pomocí dodávané zatrhávací matice M8 (příp. zatrhávacího šroubu M8 x 35). Matice (šrouby) zatím nezatrhávejte.

- Na řadící páku připevněte dle obrázku pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25 dvoudílnou objímku s okem. Polohu objímky seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte matice (šrouby) držáku zámku i matici (šroub) předního úchytu zámkové části.

- Znovu se ujistěte o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Zatrhněte šrouby M8 x 25 objímky řadící páky i oba šrouby M6 x 12 upevňující vedení zámkové části do kroužku držáku zámku.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Upevněte střední konzolu pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

- Znovu upevněte střední konzolu do původní polohy. Ověřte, zda je vyvrtaný otvor 
ve středu krytu  zámkové vložky. Po ověření převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontrolujte správnost vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

- - 19. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-     Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.