TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 606 PRO VOZY

RENAULT CLIO (mr. 2001)

(mechanická převodovka - řazení táhly)

- Vyjmi popelník.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj střední konzolu.

- Povysuň manžetu řadící páky, případně ji vyjmi.

- Před řadící pákou demontuj plechový držák.

- V podvozkové části vozu demontuj krycí plech.

- Na přední dva šrouby upevňující mechanismus řazení přilož dle obrázku dodávanou vrtací šablonu (BC 587). Dle šablony vrtej otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu až do interieru vozidla.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu. Úchyty zámkové části nastav tak, aby přední úchyt byl rovnoběžný s přední stranou mechanismu řazení (viz. obr.). Dle úchytů vrtej přes podlahu vozu dva otvory Ø 6,8 mm pro uchycení. Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 25, M6 x 30 a matic M6 připevni zámkovou část k podlaze vozu. Šrouby zatím nezatrhávej.

- V podvozkové části vozu připevni na řadící táhlo pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5 zkušebně dvoudílnou objímku s okem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně středem oka objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení zatrhni oba upevňující šrouby M6 úchytů zámkové části.

- Znovu ověř bezchybnou funkci MZ Construct a zatrhni i šrouby objímky řadícího táhla.

- Okolo vedení zámkové části procházející podlahou vozu proveď předepsané zatmelení.

- Dle otvoru v objímce vrtej do řadícího táhla otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Na kloubu řadícího táhla demontuj dle obrázku originál matici M8.

- Původní matici vyměň za dodávanou matici M8 zatrhávací (se dvěma podložkami 
Ø 8,4). Po ověření správné funkce matici zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 6).

- Střední konzolu upevni zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Označeným místem vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Správnost vyvrtaného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej  na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 44 mm (BF 10). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

22. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.