TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  Cf 619  PRO VOZY

RENAULT LAGUNA (od mr. 2001-)

(automatická převodovka)

- Demontuj rámeček s manžetou řadící páky.

- Odstraň koženku ruční brzdy.

- Vyjmi plastový rám okolo řadící páky. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Dle obrázku demontuj přední šrouby upevňující střední plastovou konzolu.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- Odstraň tlumící kryt mechanismu řazení.

- Dle obrázku demontuj pravou zadní originál matici mechanismu řazení.

- Na místo demontované matice nasaď dle obrázku na pravý zadní originál šroub mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 619). Dle šablony vrtej přes stěnu mechanismu řazení (strana spolujezdce) otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Stopka pro frézu musí být zkrácena.

- Dle obrázku v místě upevnění zámkové části odřízni část koberce podlahy vozu.

- Ze strany spolujezdce demontuj dle obrázku obě originál matice (přední i zadní) upevňující mechanismus řazení k podlaze vozu. Na místo těchto demontovaných matic nasaď dodávané podložky Ø 8,4 mm. Na každý šroub mechanismu řazení nasaď podložky dvě.

Pozor! U novějších modelových roků výroby je mechanismus řazení připevněn k podlaze (v interiéru vozu) pomocí čtyř originál šroubů. V tomto případě demontuj oba boční originál šrouby (strana spolujezdce - pravý přední i zadní šroub).

13. Do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení vsuň vedení zámkové části. Úchyty zámkové    části nasaď na pravý přední a zadní originál šroub mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích matic M8.

Pozor! U novějších modelových roků výroby zámkovou část připevni k podlaze vozu pomocí dvou  dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Pod oba zatrhávací šrouby vlož dvě dodávané podložky Ø 8,4 mm.

Ověř správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni obě zatrhávací matice M8 (případně oba šrouby M8 x 25).

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor.

- Znovu upevni střední konzolu do původní polohy. Ověř, zda je vyvrtaný otvor ve středu krytu     zámkové vložky. Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

-     Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.