TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  Cf 634  PRO VOZY

RENAULT LAGUNA, 6-ti rychlostní (mr. 2002)

(mechanická převodovka - řazení bovdeny)

- V zadní části střední konzoly demontujte boční šrouby.

- Vyjměte manžetu ruční brzdy.

- Odstraňte madlo, manžetu a rámeček řadící páky.

- Demontujte panel s popelníkem.

- Dle obrázku odstraňte horní plastový rámeček střední konzoly. Rozpojte elektrickou instalaci.

- Dle obrázku demontujte dva přední šrouby střední konzoly.

- Odstraňte střední konzolu.

- Odstraňte tlumící kryt mechanismu řazení. Dle obrázku (ze strany spolujezdce) přiložte vrtací šablonu (BC 634) do výlisku v boční stěně mechanismu řazení. Dle správně umístěné šablony vrtejte do stěny mechanismu řazení dva otvory Ø 4,1 mm.

- Otvory převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Dle zhotovených otvorů frézujte opatrně přes stěnu mechanismu řazení dva otvory 
Ø 22 mm (BF 1+3).

- Dle obrázku otvor profrézujte do oválného tvaru.

- Ze strany spolujezdce demontujte dle obrázku pravou přední a zadní originál matici (případně šrouby) mechanismu řazení.

Pozn. U vozů mohou nastat varianty jak s originál maticemi, tak s originál šrouby, upevňujícími mechanismus řazení.

Proto dodáváme pro upevnění mechanického zabezpečení jak 2 ks zatrhávacích matic M8, tak 2 ks zatrhávacích šroubů M8 x 25. Použití zvolte dle varianty vozu.

- Na oba originál šrouby (případně otvory se závitem) nasaďte dodávané podložky.

- Dle obrázku vsuňte konec trubky vedení zámkové části do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení a úchyty zámkové části nasaďte na pravý přední a zadní originál šroub (příp. otvory se závitem) mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic (případně šroubů) M8.

Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte obě matice (případně šrouby) M8.

- Na mechanismus řazení vložte zpět tlumící kryt.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Upevněte střední konzolu pečlivě do původní polohy. Hrot označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor. Znovu upevněte střední konzolu do původní polohy. Ověřte, zda je vyvrtaný otvor ve středu krytu zámkové vložky. Po ověření převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

- Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou  manžetu č. 5.

-     Zkontrolujte správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec .