TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 682 (CF 689) PRO VOZY

RENAULT MEGANE, mr.03, 5-ti rychl. (6-ti rychl.)

mechanická převodovka - řazení lanovody

- U zadního dílu střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Vyjmi rámeček s manžetou řadící páky. Odstraň madlo řadící páky.

- Za řadící pákou vyjmi dle obrázku plastový kryt střední konzoly.

- Dle obrázku vyjmi i další plastový kryt střední konzoly.

- Odstraň horní plastový kryt střední konzoly. Rozpoj elektrickou instalaci zapalovače.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku rozřízni koberec tunelu podlahy vozu.

- Z tunelu podlahy vozu (okolo mechanismu řazení) odstraň tlumící vrstvu.

- Ze strany řidiče odsuň koberec podlahy vozu a přilož dle obrázku do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení dodávanou vrtací šablonu (BC 682). Dle správně umístěné šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle předvrtaného otvoru opatrně frézuj přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3). Piliny vzniklé frézováním pečlivě odstraň.

- Dle obrázku ze strany řidiče demontuj dva originál šrouby M8 mechanismu řazení (levý přední a levý zadní šroub).

- Vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Zámkovou část připevni dle obrázku na místa demontovaných originál šroubů. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25 s podložkami.

Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. V odemčeném stavu nesmí při řazení ostatních rychlostí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby M8 zatrhni.

- Tlumící vrstvu mechanismu řazení vlož zpět na původní místo. V místě uložení krytu zámkové vložky část tlumící vrstvy dle potřeby odřízni. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Koberec podlahy vozu ustav do původní polohy (přitlač jej ke krytu zámkové vložky). Hrot šablony označí na koberci místo pro zhotovení otvoru pro kryt zámkové vložky.

V označeném místě vrtej přes koberec podlahy vozu otvor Ø 4,1 mm. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm. Znovu ověř správnost vyvrtaného otvoru. Po ověření frézuj dle tohoto vodícího otvoru do koberce podlahy vozu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Pro lepší vyztužení koberce okolo krytu zámkové vložky nasuň na kryt zámkové vložky dodávanou pryžovou manžetu č. 6. Tuto manžetu nasuň dle obrázku plochou částí k vnitřní straně koberce podlahy vozu.

- Koberec podlahy vozu umísti zpět do původní polohy. Pomocí dodávaných stahovacích pásek spoj rozříznuté části koberce (viz. obr.).

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. V interieru vozu nasaď na kryt zámkové vložky pryžovou manžetu č. 5

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.