TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 718/A  PRO VOZY

# RENAULT KANGOO (mr.2003) 4x4

(mechanická převodovka - řazení táhlem)

- Vyjmi rámeček s manžetou řadící páky.

- Demontuj označené upevňující šrouby.

- Demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Vrtací šablonu (BC 718) vlož dle obrázku z podvozkové části na dva přední originál šrouby mechanismu řazení. Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov dle šablony otvor až do interiéru vozu.

- Dle vodícího otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Piliny po frézování pečlivě odstraň. Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsaným  ochranným nátěrem.

- Dle obrázku demontuj v podvozkové části vozu označenou originál matici mechanismu řazení (před vyfrézovaným otvorem).

- Na místo demontované matice připevni na originál šroub dodávanou vzpěru. Polohu kroužku vzpěry seřiď tak, aby byl kroužek soustředný s vyfrézovaným otvorem. Spojení proveď dle obrázku pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávej.

- Trubku vedení zámkové části vlož dle obrázku do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu 
a vsuň ji až do kroužku vzpěry. Úchyt zámkové části přilož ke kulise mechanismu řazení.

Dle otvorů v úchytu vrtej dva otvory Ø 6,8 mm přes podlahu vozu. Proveď ochranu   vyvrtaných otvorů proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Z podvozkové části vozu odfrézuj dle obrázku v místech dvou zhotovených otvorů části silonové kulisy mechanismu řazení (pro možnost vložení matic a jejich snadné dotáhnutí). Pro odfrézování použij frézu Ø 22 mm (BF 1+3).

- Nyní proveď spojení úchytu zámkové části s podlahou vozu pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 15 a matic M6 (LOCK). Polohu vzpěry na trubce vedení zámkové části ještě pojisti šroubem M6 x 10 (v kroužku vzpěry). Šrouby ještě nezatrhávej.

- Na řadící táhlo připevni dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Polohu objímky seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Spojení objímky s táhlem řazení proveď pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5.

12. Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Zkontroluj, zda při prořazení ostatních rychlostních stupňů nedochází k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni všechny čtyři šrouby objímky táhla řazení. Zatrhni i šrouby upevňující zámkovou část a vzpěru.

Dle obrázku vrtej přes objímku do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor slouží pro následné pojištění polohy objímky pevnostním nýtem.

- Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Na kloubu řadícího táhla vyměň originál matici za dodávanou matici M8 zatrhávací. Pod matici vlož dodávanou podložku. Matici zatrhni.

- Trubku vedení zámkové části procházející podlahou vozu utěsni předepsaným těsnícím  tmelem.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

17. Upevni střední konzolu do původní polohy. Hrot označí na vnitřní straně konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm.

Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní    místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

18. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru nasazením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů jak na  podvozkové části, tak i v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220							Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí						155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146							tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157							fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100						infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz						e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz						http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.