TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 747 PRO VOZY

RENAULT SCENIC (mr. 2003)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Vycvakni a povysuň rámeček s manžetou řadící páky.

- Nadzvedni kryt řazení a rozpoj elektrickou instalaci. Kryt řazení odstraň.

- Dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Ve spodní části střední konzoly odstraň na obou stranách plastové krytky.

- Střední konzolu vyjmi.

- - 7. Dle obrázku ze strany spolujezdce přilož frézu Ø 22 mm (BF 1+3) do levého spodního rohu otvoru v kulise mechanismu řazení. V tomto místě odfrézuj část kulisy mechanismu řazení (viz obr.).

8. - 9. Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Zámkovou část připevni dle obrázku na originál otvory v kulise mechanismu řazení. Levý úchyt (obr. č. 8) připevni k otvoru v kulise řazení pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 a samojistné matice s podložkou. Pravý úchyt (obr. č. 9) připevni k otvoru v kulise pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 a matice M6 (LOCK). Šrouby ještě nezatrhávej.

- - 11. Na táhlo bovdenu řazení vlož a připevni dle obrázku dodávané záchytné oko. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávej. Správnou polohu oka vůči vedení zámkové části nastav tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

12.    Po ověření bezchybné funkce zatrhni oba šrouby záchytného oka.

13.  - 14. Znovu se ujisti o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým   uzamčením. Po ověření zatrhni i oba šrouby upevňující zámkovou část.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

16.    Střední konzolu připevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm.    Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly do původní polohy. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

17.  Střední konzolu opětovně přilož na původní místo. Po ověření správné polohy dle zhotoveného otvoru frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3).

18. - 19. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.