TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ  
CONSTRUCT CF 749 PRO VOZY

RENAULT MEGANE (mr. 2003)

(automatická převodovka)

- Demontuj madlo řadící páky.

- Vyjmi kryt řazení.

- V přední části vozu odstraň dle obrázku plastový díl.

- V zadní části střední konzoly odstraň dle obrázku kryt.

- Dle obrázku demontuj horní kryt střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj přední upevňující šrouby střední konzoly.

- U zadního dílu střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku před řadící pákou rozřízni koberec podlahy vozu.

- Odstraň středovou tlumící vrstvu.

- Ze strany řidiče přilož dle obrázku na boční stěnu kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 749). Dle šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 6,8 mm.

- Dle předvrtaného otvoru opatrně frézuj přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3). Piliny vzniklé frézováním pečlivě odstraň.

- Dle obrázku ze strany řidiče demontuj dva originál šrouby M8 mechanismu řazení (levý přední a levý zadní šroub M8).

- Vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Zámkovou část připevni dle obrázku na místa demontovaných originál šroubů. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25 s podložkami.

Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. V odemčeném stavu nesmí při řazení ostatních stupňů docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby M8 zatrhni.

- Tlumící vrstvu mechanismu řazení vlož zpět na původní místo. V místě uložení krytu zámkové vložky část tlumící vrstvy dle potřeby odřízni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Koberec podlahy vozu ustav do původní polohy (přitlač jej pečlivě ke krytu zámkové vložky). Hrot šablony označí na koberci místo pro zhotovení otvoru pro kryt zámkové vložky. V označeném místě vrtej přes koberec podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

18. Ověř správnost vyvrtaného otvoru přiložením koberce ke krytu zámkové vložky. Po ověření frézuj dle tohoto vodícího otvoru do koberce podlahy vozu opatrně otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Pro lepší vyztužení koberce okolo krytu zámkové vložky nasuň na kryt zámkové vložky dodávanou pryžovou manžetu č. 6. Tuto manžetu nasuň dle obrázku plochou částí k vnitřní straně koberce podlahy vozu.

- Koberec podlahy vozu umísti zpět do původní polohy. Pomocí dodávaných stahovacích pásek spoj rozříznuté části koberce (viz. obr.).

- - 22. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. V interieru vozu nasaď na kryt zámkové vložky pryžovou manžetu č. 6.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.