TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 763  PRO VOZY

RENAULT SCENIC (mr. 2003)

(automatická převodovka)

- Vycvakni a vyjmi manžetu s rámečkem řadící páky.

- Odstraň kryt řazení.

- Dle obrázku demontuj označené šrouby.

- Po obou stranách přední části střední konzoly plasty odkloň.

- Střední konzolu odstraň.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku svrtávací šablonu (BC 763) k přední boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle šablony vrtej opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj opatrně otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po vrtání 
a frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku demontuj z označeného originál šroubu originál matici.

- Na místo demontované matice našroubuj dodávaný distanční sloupek (l = 40 mm).

- Konec vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru. Zámkovou část připevni dle obrázku k distančnímu sloupku (šroub M6 x 10,5) a k otvoru v plechu přední části vozu (šroub M6 x 15 s maticí M6).

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby zatrhni.

- Dle obrázku přilož na horní část kulisy mechanismu řazení dodávaný kryt. Dle dvou otvorů v krytu vrtej přes stěny kulisy mechanismu řazení otvory Ø 4,1 mm.

- Kryt připevni ke kulise mechanismu řazení pomocí dvou pevnostních nýtů.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu přilož pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro zhotovení otvoru. Dle označeného místa vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Správnost vyvrtaného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Opět zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru. Po ověření dle tohoto otvoru frézuj pečlivě otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

17. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.